罐区应急演练方案

编制：   罗腾

审核：   周彪

批准：   王磊

安徽相泉化工有限公司

二〇二三年九月

安徽相泉化工有限公司

罐区应急演练方案

一、演练目的

为了对我公司应急预案体系、事故应急处置流程、应急队伍、救援物资与装备、日常应急培训与演练等进行检验和评价，进一步增强我公司应对化工生产突发事故的快速反应能力，提高应急处置过程中关键要素的处置能力和协调作战能力，切实保障员工生命和公司财产的安全，组织本次应急救援演练。

二、演习地点及时间

演习地点：原料罐区

演习时间：2023年9月25日

三、车间应急机构组成

组长：周彪

副组长：罗腾

组员：郑浩、刘军、吴塞宝等

- 四、公司级应急救援组织机构

- （一）应急指挥部（应急指挥组成员）

总指挥：黄忠孝

副总指挥：王磊

现场指挥：周彪

（二）、治安保卫组

组长：李本超

（三）应急抢险队

队长：罗腾

（四）环保监测组

组长：陈振东

（五）工程抢修组

组长：刘军

（六）后勤保障组

组长：康珊珊

（七）现场救护组

组长：周小兰

（八）通讯保障组

组长：段宇轩

（九）善后处理组

组长：李本超

五、职责与分工

（一）指挥部及总指挥主要职责

1.根据事故现场情况，组织工程技术人员研究确定并实施事故的紧急处置方案；

2.下达救援处置命令，统一协调各应急行动组的应急救援工作；

3.及时向政府有关部门和公司报告事故的发生，必要时请社会救援力量给予支援；

4.适时宣布启动应急救援预案或终止紧急状态；

（二）副总指挥主要职责

1.负责现场救援的指挥工作；

2.经总指挥授权代理总指挥职权；

（三）应急办公室职责

1.负责应急处置工作的综合协调和联系工作。

2.负责落实指挥部交办的相关工作。

- （四）应急抢险队职责

接到事故报告后，抢险队队长立即组织队员携带抢险装备，采取紧急措施并根据现场情况制定现场抢险扑救方案。

（五）工程抢修组职责

1.负责组织专业工程技术人员协助指挥部制定事故现场抢险方案；

2.负责调度专用工程车辆参加抢险救援；

3.在保证工艺安全的情况下，负责工程设施抢险和设备抢修工作；

4.及时向指挥部反馈抢险情况；

（六）治安保卫组职责

1.负责现场警戒，严禁无关人员进入事故现场；

2.负责组织疏散无关人员；

3.负责疏通消防抢险通道，保证交通畅通；

4.严禁方圆100米以内产生明火，及时向指挥部反馈抢险情况；

（七）现场救护组职责

1.负责现场受伤人员的紧急基本救护；

2.协助120医务人员做好伤员的救护工作；

（八）后勤保障组职责

1.采购部负责抢险所需的一切设备、物资的采购供应工作；

2.财务部负责应急救援资金的到位，保证专款专用；

3.销售部负责提供转移危化品的车辆，应急救援物资的供送；

4.仓储中心负责供应应急救援抢险物资；

（九）通讯联络组职责

1.负责对各种通讯工具、警报及事故信号做出明确规定，将报警方法、联系号码和信号使用规定置于明显位置，使每一位值班人员熟练掌握；

2.做好通讯联络工作，保证抢险时信息畅通；

3.做好救护车辆后勤保障工作，协助救护组做好伤员救护安置工作；

4.做好外来人员的接待安置工作和外联工作；

5.按照实事求是的原则及时准确向新闻媒体通报事故信息，需发布的信息必须由总指挥审核和批准；

（十）、事故善后处理组职责

1.人事企管部部长负责事故中受伤人员善后工作；

2.质量控制部部长负责指导事故现场的监测、恢复、洗消工作，生产部组织生产部落实恢复开车前的准备工作；

- 3.及时向指挥部反馈抢险情况；

- （十一）现场指挥

- 1.生产部部长负责现场工艺处理，根据事故情况和工艺要求，正确调度水、电、气和停车的安排；

- 2.安环部部长负责现场救援人员调度、资源调配；

- 3.事故发生部门负责人负责事故救援后恢复生产的安全确认工作；

- 4.负责向指挥部反馈抢险结束后设施完好情况；

六、应急器材

1.防毒面具2个；

2．便携式有毒气体探测仪1台，干粉灭火器4具，水带4 盘，地面消防栓2个，消防板手2个，防化服2套，空气呼吸器2具，堵漏器械，雨靴、雨衣、防护手套等必要的劳保用品等；

3．对讲机4部， 1号消防泵；

4．急救车一辆，通讯联络，物资供应等；

5．担架一架，急救药品若干；

七、事故假设： 
    2023年9月25日15时，氢氟酸罐区值班员正在巡检。检查泵油位正常，压力正常。忽然，一个细微的异常的声音传来，经过检查发现氢氟酸储罐手阀压盖处轻微向外喷溅液体 ，立即报告当班值班长。当班值班长要求其启动储罐喷淋，同时报告车间主任，车间主任宣布启动车间氢氟酸罐区现场处置方案，通知机修人员前来现场进行处理。接到通知后机修班长带领机修人员采取个体防护（佩戴空气呼吸器、防毒面具，穿防化服）后，立即来到泄漏地点进行查看，发现其中一颗螺栓弯曲断裂，管道中的液体正从崩开处向外泄漏。采用专用工具对泄漏处断裂的螺栓进行更换。在抢修当中由于断裂螺栓对角处的另一螺栓锈蚀严重，在紧固当中由于受力不均匀螺杆断裂，出现新的险情，瞬间大量氢氟酸液体泄漏。

八、事故报警：

1.值班人员现场巡检，发现漏点后向值班长报告，同时向控制室报告；

2.班长确认后要求打开储罐喷淋，中控室远程关闭储罐气动阀，同时向调度室和车间主任报告。

3. 车间主任接到汇报后赶到现场后宣布启动车间级应急预案，通知机修人员及应急小组成员迅速赶到现场。

4.应急抢险队连接消防带，打开消防水，用大量消防水冲氢氟酸储罐手阀氢氟酸泄漏处。

5.机修人员穿防化服、戴空气呼吸器，佩戴防毒面具，携带专用工具进入现场维修氢氟酸阀门。

6.检测组负责氢氟酸浓度的探测，随时向组长汇报。

九、事故响应过程

压盖螺栓由于长时间处在低温状态，锈蚀严重。机修人员采用工具对于泄漏处断裂的螺栓进行更换。在抢修当中由于泄漏处的另一螺栓锈蚀严重，在紧固当中由于受力不均匀螺栓断裂，瞬间大量液体泄漏，出现新的险情，此时一名检修人员由于个人防护不当发生中毒晕倒在现场。由于险情增大，车间主任通过对讲机报告生产部调度室：氢氟酸大量泄漏，一人中毒昏倒，情况危机，请求支援；同时将中毒人员抬出罐区至安全地带。

- 班长将事故情况报告生产部部长和公司应急办公室（安环部），同时向公司警队报警；生产部部长立即向公司分管副总经理、总经理报告，生产部部长通知有空气呼吸器、防化服的车间携带应急器材赶至现场指挥部；公司应急办公室主任接报后立即向公司副总经理报告，同时通知通讯联络组组长。根据公司级预案要求立即通知各应急救援小组组长携带救援装备赶赴现场；公司领导等赶至现场，车间应急小组组长向总经理汇报现场情况；了解事故情况后，总经理宣布立即启动公司级应急救援预案，成立应急救援指挥部并担任应急救援总指挥，公司副总经理担任副总指挥，各救援小组携带救援器材赶赴现场，每小组组长到场后向指挥部报告：报告总指挥，各组已赶到现场，请指示。由总指挥指挥各救援小组展开救援行动。

- （一）各救援小组展开救援行动

1．治安保卫组:

组长组织员工疏散至罐区西侧，拉上警戒线封锁现场，维持警戒区秩序（疏散完毕后，封锁现场，维持警戒区秩序，负责警戒和疏散至任务完成）。

第一危险隔离区：有毒物料的泄漏点以及周围100米以内区域。

第二隔离区：有毒气体污染过的区域，有毒物料的泄漏点以及周围200米以内区域。

涉及周边单位的由通讯联络组通知。

2．通讯联络组

通知各救援小组组长；保障通讯畅通，通讯器材够用；对外联络，隔离区涉及周边单位及社区的，通知涉及的单位、社区注意防火，防爆；实时举行新闻发布会通告应急救援情况。

3．应急抢险队

组织应急抢险队队员利用地面消火栓对氢氟酸罐区泄漏处喷水雾进行稀释，2名应急队员佩戴空气呼吸器，出水带两盘单出水，用开花水枪对泄漏点进行喷水稀释。 同时组织人员用担架抬出现场中毒人员到罐区西侧安全地带。

4．现场救护组

现场救护组人员做好个人防护后，将被救出中毒人员抬到至安全地带进行抢救，即进行现场人工呼吸吸氧、服用牛奶/鸡蛋清等解毒物品，展开现场救治，必要时拨打120（模拟）。

5.后勤保障组提供急救必要车辆等设备，随后协助送往医院（模拟直至伤员送往医院后，组长报告抢救任务完成，请指示；总指挥命令，带队集合待命）。

6.工程抢修组

在现场指挥部指挥下佩戴防毒面罩进入泄漏现场会同车间机修人员进行阀门更换指导工作（更换工作完成，氢氟酸停止泄漏，报告抢险任务完成，请指示；总指挥命令，带队集合待命）。

7．环保监测组

带领1名监测人员赶赴现场，监测人员佩戴个人防护设施进入现场监测空气中氢氟酸含量并将结果及时报告指挥部，情况紧急时及时通知现场人员撤离（氢氟酸停止泄漏，监测至现场空气符合要求，工作完成，报告：“现场空气质量符合安全要求，监测任务完成，请指示”；总指挥命令，带队集合待命）。

8.事故善后处理组

现场泄漏点处置完成后，事故善后处理组慰问受伤员工，组织制定、实施现场洗消方案后，向总指挥报告：事故是氢氟酸手动阀螺栓锈蚀断裂所致，现已更换，泄漏得到完全控制，伤员已送往医院，无其他伤亡，疏散员工情绪稳定，现场洗消方案已制定并实施，报告完毕，请指示；总指挥命令，带队集合待命）

9.各组集合完成。

十、演练点评（公司领导）

1．演练人员点评提出改进意见。

2．员工代表点评提出改进意见。

3. 公司领导点评提出改进意见。

4．总结关闭。

注：演练要求

1．所有消息应以“这是一次演练”作为开头语或结束语；

2．不得采取超越安全保证的行动，不得进入禁止进入的区域，不得接触不必要的危险；

3．事故模拟，事先必须考虑可能影响设施安全运行的所有问题；

4．避免极端的气候条件；

5．不应为了演练技巧需要而污染大气或造成类似危险；

6．演练过程中对可能产生的真正紧急事件保持警惕，发现其它紧急事件时，按程序立即终止、取消演练，迅速转入真正应急。

7．涉及公司外部相关部门人员的由各小组指定本组一位成员模拟代替。

附件：应急救援指挥位置及救援队伍的行动路线

附现场图

注：  应急指挥部    外部救援    医疗救护    应急物资供应      现场警戒

应急指挥部